WIELOLETNI PLAN ROZWOJU

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

NA LATA 2024-2027

GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W GOZDOWIE

Plan rozwoju opracował

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Gozdowie

Patryk Karolkowski

___________________________________________________________________________

Gozdowo, wrzesień 2024 r.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie 	2

2. Planowany zakres usług wodno-kanalizacyjnych	4

3. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w latach 2024-2027 	9

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków 	9

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach 2024-2027 	12

6. Przewidywane efekty realizacji planu 	14

7. Podsumowanie  	15

WPROWADZENIE

Niniejszy plan jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań inwestycyjnych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie na lata 2024 – 2027 został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r. poz. 757).

Plan obejmuje obecny obszar i strukturę działania GZGK w Gozdowie i obejmuje okres 4 lat (od 2024-2027 roku) i ma charakter otwarty, mogący się zmieniać w zależności od bieżących sytuacji Gminnego Zakładu. Dotyczyć to może zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych oraz czasowych, których wcześniej nie można było przewidzieć. Plan wpisuje się w długofalową strategię rozwoju Gminnego Zakładu i na jego podstawie opracowane zostaną roczne plany remontów i inwestycji podporządkowane osiągnięciu następujących celów:

- zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków;

- uczestnictwo w trwałym rozwoju Gminy Gozdowo;

- modernizacja istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje;

- poprawę stanu środowiska naturalnego;

- zwiększenie efektywności prowadzonych działań operacyjnych w zakresie dostawy wody, odbioru i oczyszczaniu ścieków.

Zgodnie z ustawą, plan ten określa:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

2) przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach,

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Podstawą określenia zadań w planie i ustalenia ich zakresów są posiadane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie dane związane z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo, powstającymi nowymi terenami pod zabudowę mieszkaniową oraz potrzebami rozwoju i przebudowy systemów wodociągowo-kanalizacyjnych wynikających z ich zużycia technologicznego lub niespełnienia obecnie obowiązujących norm jakościowych.

Można zatem stwierdzić, iż przedstawiony Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie jest zgodny z w/w opracowaniami planowania przestrzennego i spełnia zapis art. 21 pkt. 3 Ustawy o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o której mowa wyżej.

PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH

Zakres planowanych usług wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z celem dla którego Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie został powołany, obejmuje eksploatację obsługiwanych ujęć wody, stacji wodociągowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków.

Planowane inwestycje w tym zakresie mają na celu poprawienie jakości technicznej eksploatowanych instalacji, poprawienie systemu zarządzania i kierowania systemami wod.-kan., uzyskanie parametrów jakościowych wymaganych przepisami prawa, rozbudowę w celu pozyskania nowych klientów i poprawy stanu środowiska.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

GZGK w Gozdowie eksploatuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie całej Gminy Gozdowo.

Sieć wodociągowa na terenie Gminy Gozdowo jest na tyle rozbudowana, że istnieje możliwość dostarczania wody do 100 % mieszkańców gminy.

Zakład Komunalny (poza przypadkami nadzwyczajnymi  - poważne awarie, terroryzm, inne) jest przygotowany do dostarczania zdrowej wody w sposób ciągły w ilościach wynikających z normalnego dziennego zużycia wody w gospodarstwach domowych. O niezawodności dostaw decyduje:  zadowalający stan techniczny sieci oraz wyposażenie  Stacji Uzdatniania Wody w Gozdowie i w Lelicach w agregaty prądotwórcze. W przypadku awarii na jednej ze SUW, sieci wodociągowe obu stacji spięte są w jeden system wodociągowy, umożliwiające dostarczanie wody do wszystkich miejscowości z terenu Gminy Gozdowo.

Stacja Uzdatniania Wody w Lelicach

Ujęcie wód podziemnych w Lelicach składa się z dwóch studni wierconych:

Studni nr 1 (podstawowa) oraz studni nr 2 (awaryjna), które pracują w systemie naprzemiennym.

Zasoby eksploatacyjne ujęcia dla studni nr 1 wynoszą ok. 97 m3 /h przy depresji 6,8 m.

Studnia nr 2 posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości 96,5 m3 /h przy depresji 4,2 m.

Woda poddawana jest procesowi uzdatniania co ma w głównej mierze usunąć związki żelaza oraz manganu powszechnie występujące w czwartorzędowych poziomach wodonośnych. Woda ze studni jest tłoczona rurociągiem tłocznym do Stacji Uzdatniania Wody oraz zbiorników retencyjnych, a następnie do sieci wodociągowej, która rozprowadza wodę do mieszkańców. Obecnie zapotrzebowanie na wodę uzdatnioną z SUW Lelice wynosi średnio ok. 540 m3 / dobę.

Stacja Uzdatniania Wody w Gozdowie

Stacja Uzdatniania Wody w Gozdowie obsługuje resztę miejscowości z terenu Gminy Gozdowo. Ujęcie wód podziemnych składa się z dwóch studni wierconych – studni nr 1 (podstawowej) oraz studni nr 2 (awaryjnej), które pracują w systemie naprzemiennym.

Studnia nr 1 została odwiercona w 1992 roku do głębokości 48 m. Studnia posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości 88,0 m3 /h przy depresji 8,1 m.

Studnia nr 2 została odwiercona 1995 roku do głębokości 50 m. i decyzją z dnia 06.09.1999 r. jest eksploatowana w ramach zatwierdzonych zasobów studni nr 1. W studni zainstalowane są pompy głębinowe o wydajności nominalnej nieprzekraczającej zasobów eksploatacyjnych ujęcia oraz wartości zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym. Woda poddawana jest procesowi uzdatniania co ma w głównej mierze usunąć związki żelaza oraz manganu, woda ze studni jest tłoczona rurociągiem tłocznym do SUW oraz zbiorników retencyjnych, a następnie do sieci wodociągowej.

Na działce SUW w Gozdowie, poza dwiema studniami, zlokalizowane są również dwa zbiorniki na wodę o pojemności 150 m3 oraz instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW.

Obecnie zapotrzebowanie na wodę uzdatnioną z SUW Gozdowo wynosi średnio 650 m3 / dobę.

SIEĆ KANALIZACYJNA

Na terenie Gminy Gozdowo zlokalizowane są dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków, w miejscowościach Gozdowo i Lelice.

Tereny gminy są skanalizowane częściowo. System kanalizacji sanitarnej posiadają miejscowości: Gozdowo, Rempin, Rękawczyn, Lelice, Bonisław, Zbójno.

Ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków w Gozdowie i Lelicach które zajmują się ich oczyszczaniem. Redukcja zanieczyszczeń BzT5 wynosi ok. 95%. Oczyszczone ścieki trafiają do dwóch rzek – Wierzbicy oraz Sierpienicy.

Osad powstający wskutek oczyszczania ścieków w 100% wykorzystywany jest rolniczo.

Większa część kanalizacji działa w systemie grawitacyjnym, część ścieków transportowana jest systemem ciśnieniowym - w rurociągach tłoczących ścieki systemem pomp. Do oczyszczalni dowożone są również nieczystości płynne z terenu gminy Gozdowo.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE W LATACH 2024-2027

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, przygotowując wieloletni plan inwestycyjny na lata 2024-2027 skupił się głównie na modernizacji i rozbudowie urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

Uwzględniono rozpoczętą budowę nowej Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie na rok 2024.

Kolejna grupa przedsięwzięć dotyczy rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej  dla umożliwienia rozwoju mieszkalnictwa na terenie Gminy Gozdowo. Głównymi zadaniami z tego obszaru jest budowanie nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  na obszarach przeznaczonych na budowę osiedli mieszkaniowych, które zaczynają się budować.

Zestawienie poszczególnych przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych przedstawia tabela nr 1. Przedstawione w tabeli kwoty wyrażają wstępną wartość netto, określone zostały na podstawie średnich cen rynkowych roku 2024, należy przyjąć, iż wartości te mogą ulec zmianie. Część tych zadań planowana jest na kilkuletni okres realizacji, stąd niektóre zadania pojawiają się w kolejnych latach projektu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ  WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

W planie przewidziano zarówno przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody, jak i odprowadzanie ścieków. Ich celem jest usprawnienie działania systemu wodo-kanalizacyjnego oraz ograniczenie występujących strat na sieci wodociągowej. Racjonalne zużycie wody i wprowadzanie ścieków leży zarówno po stronie dostawcy usług, czyli Zakładu, jak i odbiorców tych usług.

Minimalizacja strat wody związana jest przede wszystkim z optymalizacją ciśnienia w sieci wodociągowej, zużycie wody poprzez monitoring i badania sieci w celu lokalizacji i likwidacji wycieków, poprzez wymianę starej nieszczelnej sieci wodociągowej oraz naprawę armatury w węzłach wodociągowych oraz wykrywaniem bezumownych poborów wody.

W przypadku ścieków jest to proces badania sieci pod kątem przyłączeń urządzeń kanalizacji, monitoring i badania sieci w celu lokalizacji pęknięć i uszkodzeń powodujących dostawanie się do kanalizacji wód obcych oraz monitorowanie i racjonalizację procesu transportowania ścieków. Należy podejmować działania mające na celu likwidację nielegalnych podłączeń odprowadzeń ścieków do innych urządzeń niż kanalizacja sanitarna, egzekwowanie przepisów ochrony środowiska współpracując z działającymi w tym celu organami gminnymi, likwidacja podłączeń odprowadzających wody opadowe do kanalizacji sanitarnej.

Należy edukować społeczeństwo poprzez obrazowanie korzyści wynikających z podłączania budynków do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz rozdzielania ścieków sanitarnych od deszczowych.

Działania racjonalizujące zużycie wody przez odbiorców usług to przedsięwzięcia, które w sposób znaczący wpływają na sposób gospodarowania wodą i jest nim opomiarowanie zużycia. O ile w przypadku wody urządzenia te nie wymagają znacznych nakładów finansowych o tyle w przypadku ścieków wydatek ten jest znaczny. Obowiązek instalacji wodomierzy głównych należy do dostawcy wody, czyli Zakładu. Realizacja powyższych zadań wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu do badania sieci i lokalizacji nieszczelności, rozbudowy systemu monitoringu i sterowania procesami pracy stacji wodociągowych i przepompowni ścieków.

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne planowane w zakresie racjonalizacji zużycia wody i wprowadzania ścieków:

- optymalizacja sprawności systemów wodociągowych;

- rozbudowa i modernizacja systemów zarządzania i kierowania sieciami wod.-kan.;

- wymiana sprzętu technicznego i wyposażenia.

GZGK w Gozdowie podjął już szereg działań zmierzających do ograniczenia strat wody, poprawy jej jakości oraz jakości odprowadzanych ścieków. Zakres tych działań obejmuje przede wszystkim:

- procesy technologiczne i metody uzdatniania wody, racjonalizacja płukania filtrów;

- optymalizacja procesów uzdatniania, wpływających na wielkość zużycia wody do celów technologicznych;

- doskonalenie dystrybucji wody przez minimalizację skutków awarii na sieciach i przyłączach, zmniejszenie strat wody poprzez dobór odpowiednich materiałów, z których wykonane są rury wodociągowe;

- utrzymanie stałego ciśnienia wody;

- wykrywanie nielegalnych poborów wody i zrzutu ścieków;

- wymianę uszkodzonych lub nieczynnych hydrantów przeciwpożarowych.

NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2024-2026

Tabela 1 Nakłady inwestycji w latach 2024 – 2027

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok 2024-2027 |
| --- | --- |
| - Wymiana przepustnic na Stacji Uzdatniania w Gozdowie | 10.000 zł |
| - Wymiana przepustnic na Stacji Uzdatniania Wody w Lelicach | 10.000 zł |
| - Czyszczenie Studni Głębionych w m. Gozdowo | 80.000 zł |
| - Czyszczenie Studni Głębionych w m. Lelice | 80.000 zł |
| - Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | 531.000 zł |
| Łącznie | 711.000 zł |

Tabela 2 Budowa sieci wodociągowej w latach 2024-2027

| Nazwa inwestycji wodociągowej | Rok 2024 - 2027 |
| --- | --- |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Gozdowo ul. Cisowa (etap II) | 12.000 zł (P) 50.000 zł (B) |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Gozdowo ul. Bukowa oraz Boczna | 10.000 zł (P) 60.000 zł (B) |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Lelice (działka nr 284/6) | 6.000 zł (P) 40.000 zł (B) |
| - Kolonia Przybyszewo (dz. nr – 94/9; 93/6; 95/2) | 10.000 zł (P) 60.000 zł (B) |
| Łącznie | 248.000 zł |

Tabela 3 Budowa sieci kanalizacyjnej w poszczególnych latach

| Nazwa inwestycji kanalizacyjnej | Rok 2024 - 2027 |
| --- | --- |
| - Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Lelice ul. Wschodnia | 25.000zł (P+B) |
| - Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Lelice ul. Zbożowa – etap II | 9.500 zł (P) 15.000 zł (B) |
| - Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Lelice (dz. nr 284/6) | 110.000 zł (B) |
| - Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Lelice (dz. nr 177/16; 177/19) | 10.000 zł (P) 35.000 zł (B) |
| - Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Gozdowo, ul. Bukowa oraz Boczna | 8.500 zł (P) 40.000 zł (B) |
| - Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Gozdowo ul. Cisowa (etap II) | 30.000 zł (B) |
| Łącznie | 283.000 zł |

P – Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

B – Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Przewidywane efekty realizacji planu

W wyniku  działań inwestycyjnych Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie zamierza osiągnąć:

- utrzymanie zdolności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na poziomie zgodnym z zapotrzebowaniem Gminy;

- zmniejszenie strat wody;

- uzyskanie efektu ekologicznego czyli ochronę wód powierzchniowych i podziemnych;

- umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców;

- zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

- skrócenie czasu odczytu wszystkich wodomierzy;

- umożliwienie monitorowania różnych parametrów systemu, a także prób ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym w wodomierz;

- wprowadzenie narzędzi do wczesnego wykrywania awarii sieci wodociągowej, poszczególnych wodomierzy czy instalacji, a tym samym przyczynia się znacznie do ograniczenia zużycia wody, co wpływa korzystnie nie tylko na finanse użytkowników, ale także na stan zasobów wodnych w środowisku.

Podsumowanie

Realizacja przedstawionego Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2024-2027 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, pozwoli na osiągnięcie określonych celów społecznych i ekologicznych na obszarze Gminy Gozdowo. Planowane nakłady wynoszą łącznie 711.000 zł i nakierowane są w głównej mierze na dalszą poprawę jakości świadczonych usług, ochronę środowiska, rozbudowę systemów wodno-kanalizacyjnych w celu objęcia nimi jak największej liczby mieszkańców Gminy Gozdowo oraz poprawę efektywności wykorzystywanych układów technologicznych. Pozostała część nakładów inwestycyjnych przypada na konieczne inwestycje tzw. odtworzeniowe, związane z naturalną eksploatacją i zużyciem oraz koniecznością utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów i urządzeń będących na stanie GZGK w Gozdowie.

Nie wyklucza się innych nieprzewidywalnych wydatków spowodowanych stanami awaryjnymi ze względu na długi okres eksploatacyjny urządzeń SUW i OŚ.

Załączniki

- Mapka poglądowa budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.